- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        新建年产50万吨机制砂项目

建设单位（盖章）：淮安嘉安建材有限公司

编制日期：         2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产50万吨机制砂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-320813-89-05-284193 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄天仁 | 联系方式 | 18248903336 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）淮安市洪泽（区）/（街道）黄集街道205国道西侧、黄高线南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：东经 118度57分13.719秒，北纬33度20分8.36秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洪泽区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 洪行审投备〔2021〕114号 |
| 总投资（万元） | 19000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.11 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 42666.88 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮安市国土空间总体规划（2021-2035）》 审查机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（苏政复〔2023〕27号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称： 召集审查机关： 审查文件名称及文号：该规划未编制规划环评 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与国土空间规划的相符性分析 《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》已于2023年8月25日取得江苏省人民政府批复，《省政府关于淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（苏政复〔2023〕27号）。 1）规划范围与空间层次： 规划分为市域和中心城区。规划范围为淮安市行政辖区的全域国土空间，包括市域、市辖区和中心城区三个空间层次。 市域包括淮安区、淮阴区、清江浦区（含淮安经济技术开发区）、洪泽区淮阴区、清江浦区（含淮安经济技术开发区）和洪泽区，总面积为4476.01平方千米。中心城区主要涉及淮安区淮城街道、河下街道、山阳街道，淮阴区古清口街道、王家营街道、新渡口街道、长江路街道，清江浦区（含淮安经济技术开发区，除和平镇和黄码镇），洪泽区高良涧街道、朱坝街道，以及淮安空港经济区（东至长深高速公路、南至规划路、西至淮安涟水机场、北至空港大道）的城镇开发边界包络线，面积为445.28平方千米 2）规划期限： 规划基期年为2020年，规划期限为2021—2035年，其中近期目标年为2025年，规划目标年为2035年，远景展望至2050年。 3）“三区三线”划定： ①耕地和永久基本农田保护红线 按照应保尽保、量质并重、集中成片的原则，优先划定耕地和永久基本农田。上级下达耕地保有量目标697.3500万亩，全市实际划定697.3510万亩；上级下达永久基本农田保护任务593.0050万亩，通过易地调剂替南京市代保3.0000 万亩，全市实际划定596.0051万亩。县（区）级、镇（街）级国土空间规划严格落实本规划划定的耕地和永久基本农田保护红线。划定的永久基本农田全面实施特殊保护制度。 ②生态保护红线 全市划定42处生态保护红线（含其他地市跨界），总面积1411.1018平方千米。涉及自然保护地（自然保护区、森林公园、湿地公园）、饮用水水源地、重要湿地、公益林和水产种质资源保护区5大类。县（区）级、镇（街）级国土空间规划严格落实本规划划定的生态保护红线。按照自然保护地核心保护区，一般控制区和其他红线区域分级落实生态保护红线管控要求。 ③城镇开发边界 在严格保障粮食安全、生态安全和城市安全的前提下，引导城镇空间集中布局、完善功能、提升品质，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。县（区）级、镇（街）级国土空间规划严格落实本规划划定的城镇开发边界扩展倍数。城镇开发边界是城镇的重点建设区域，可以进行城镇集中开发建设，应完善城镇功能、提升空间品质。城镇发展区：城镇开发边界围合的范围，形成包括居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区和战略预留区等主导功能区。规划城镇发展区805.61平方千米，占市域面积的8.03%。相符性分析：本次扩建项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，根据淮安市自然资源和规划局洪泽分局于2023年1月13日出具的情况说明本项目所在地，属于建设用地，属于可开发地，与《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线符合性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号），项目地附近生态空间管控区详见表1-2。 项目周边生态红线保护区域见下表和附图4： 表1-2项目周边生态保护红线区域一览表 序号; 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 方位; 距离本项目最近距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 1; 二河（洪泽区）清水通道维护区; 洪泽区; 水源水质保护; /; 二河闸到淮阴界二河水域及其西侧堤外100米陆域范围; /; 4.96; 4.96; NW; 4.0. 2; 洪泽湖（洪泽区）重要湿地; 洪泽区; 湿地生态系统保护; 洪泽湖东部湿地自然保护区核心区、缓冲区和实验区，以及沿洪泽湖大堤至大堤以西1500米范围，西顺河区域三道堤外水域; /; 533.43; /; 533.43; W; 8.5. 由表1-2可知，本项目厂界距离最近的生态空间管控区域—二河（洪泽区）清水通道维护区，距离约4.0km，不在国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》相关要求。 本项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，对照省政府《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析的内容，本项目所在地属于重点管控单元，属于淮河流域；对照《关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）、《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号），本项目所在地属于重点管控单元，属于重点管控单元。本项目与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析详见表1-3。本项目环境管控单元位置图详见附图5。 表1-3 本项目与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）. 江苏省省域生态环境管控要求. 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局 约束; 1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1.本项目厂界距离最近生态空间管控区域—二河（洪泽区）清水通道维护区，距离约4.0km，不在国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围内，符合要求。 2.本项目的建设符合长江经济带相关文件要求。 3、本项目不在长江干支流两侧1公里范围内，不属于化工行业。 4.本项目不属于钢铁行业。 5.本项目不涉及生态保护红线。. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，需在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证变更；项目废气指标由建设单位向淮安市洪泽生态环境局申请，由淮安市洪泽生态环境局在区域内平衡，固废排放量为零。. 环境风险 防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1.本项目不涉及饮用水水源区。 2.项目不属于化工行业。 3.本项目建设完成后，企业拟建立环境事故应急管理系统。企业内部配备环境应急装备和储备物资。 4.企业拟按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，建立环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。. 资源利用 效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 2.土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 1.本次项目新鲜水用量为1020m3/a，水源来自当地自来水厂；项目资源消耗量较小，不会超出当地资源利用上线。 2.本项目不涉及耕地、永久基本农田。 3.本项目不涉及高污染燃料。. 淮河流域. 空间布局 约束; 1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3．在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为年产50万吨机制砂项目，不属于化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，需在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证变更；项目废气指标由建设单位向淮安市洪泽生态环境局申请，由淮安市洪泽生态环境局在区域内平衡，固废排放量为零。. 环境风险 防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及剧毒化学品及其他危险化学品船舶进入通榆河及主要供水河道。. 资源利用 效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 项目区不属于缺水地区。. 《关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）. 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1.严格执行《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。 2.严格执行《中共淮安市委 淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018—2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。 3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。 4.根据《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 1、本项目符合相关文件要求。 2、本项目符合文件规定要求，本项目属于年产50万吨机制砂项目，不属于文件规定的限制和禁止类项目。 3、本项目不属于化工项目。 4、本项目不属于规定的行业且不属于京杭运河沿线1公里范围内。 5、本项目为年产50万吨机制砂项目，不属于化工项目。. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。 2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，需在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证变更；项目废气指标由建设单位向淮安市洪泽生态环境局申请，由淮安市洪泽生态环境局在区域内平衡，固废排放量为零。 2、项目排放的大气污染物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），符合要求。. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。 3.根据《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本项目严格执行相关文件要求；本项目为年产50万吨机制砂项目。. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。 2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。 3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。 4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。 5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 本项目用水来自当地自来水厂，用水不会突破当地资源利用上线，本项目使用清洁能源电能。. 《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）相符性分析. 修改内容; 相符性分析. 为认真落实省环境保护督察整改内容，经研究，对《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发﹝2020﹞16号）文件第三大条第（五）条“制定生态环境准入清单”中“优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。其中，生态保护红线中的自然保护地核心保护区原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途；生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。”修改为“优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。”此修改内容从即日起执行。; 本项目不涉及. 综上所述，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控相关要求。 表1-4 与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 类型; 管控要求; 建设项目情况; 相符性. 基本原则; - 依法依规，严守底线。 - 立足实际，因地制宜。 3、严格准入，提升效能; 项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，符合黄集街道产业定位。; 相符. 总体目标; 生态红线; 全市生态空间保护区域总面积2036.8907平方公里，占全市国土面积的20.31%。其中，生态保护红线面积1411.1018平方公里，占全市国土面积的14.07%，生态空间管控区域面积625.7889平方公里，占全市国土面积的6.24%; 本项目距最近生态红线保护目标为二河（洪泽区）清水通道维护区，距离约4km，不在生态红线范围内; 相符. 环境质量底线; 城市空气质量优良天数比率达81%左右，城市PM2.5年均浓度达32微克/立方米左右，臭氧污染得到有效控制，协同推进减污降碳的工作体系基本建立。57个地表水国省考断面年度水质均值达到或优于川类水质比例稳定达到省定要求。土壤和声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，2023项目所在区域环境空气为达标区；地表水环境质量总体水质为良好。建设项目所在区域噪声环境质量达标。; 相符. 资源利用上线; 全市用水总量不超过33亿立方米，耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩(含易地代保任务3.0000万亩)，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。; 项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，用地性质为工业用地，不占用基本农田，不使用煤炭资源。; 相符. 环境管控单元; 优先保护单元：97个；重点管控单元：147个；一般管控单元：91个; 项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，属于重点管控单元。; 相符. 更新内容; 淮安市生态环境管控总体要求; 删除《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(淮发〔2018〕33号)等过期文件及相关要求。新增中共江苏省委江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）等最新文件及相关要求。; 对照《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），根据前文分析，本项目不属于高耗水、高耗能项目；符合“三线一单”要求; 相符. 空间布局约束; 根据中共江苏省委江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)、淮政《淮安市生态碧水三年行动方案》发〔2022〕12号)、《淮安市国土空间总体规划(2021—2035年)》、《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》(淮政规〔2022〕8号)等文件进行调整。; 对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)，项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，周边为企业，项目未使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。; 相符. 污染物排放管控; 物排放管控根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》(苏政传发〔2022〕224号)文件进行调整。; 项目新增的大气污染物颗粒物实行削减替代，由淮安市洪泽区生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡; 相符. 环境风险防控; 根据《淮安市突发环境事件应急预案》(淮政复〔2020〕67号)、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》(淮污防攻坚指办〔2020〕58号)、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》(淮政复〔2021〕24号)、《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)等文件进行调整。; 企业需根据规定编制环境应急预案并备案，定时安排预案演练，熟练应急物资的使用。对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)，项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，周边为企业，项目未使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。本项目无生产废水产生及排放。; 相符. 资源利用效率要求; 根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发十四五”用水总量和强度控制目标的通知》(苏水节〔2022〕6号)、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“一四五”用水总量和强度控制目标的通知》(淮水资〔2022〕4号)、《淮安市国土空间总体规划(2021—2035年)》、《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染(2022年1月24日)等防治攻坚战的实施意见》文件进行调整。; 相符. 根据上表分析可知，本项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）是相符的。 表1-5 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 省域生态环境管控要求. 空间布局约束; A区优先发展机械加工、粮食加工、日用品制 造、新材料制造及新型建材等。B区优先发展 新型建材、机械制造、仓储、物流等。C区优 先发展新型建材。; 1、本项目位于C区，优先发展新型建材，本项目为C3039其他建筑材料制造符合要求。; 相符. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环 境质量改善目标，采取有效措施减少主要污 染物排放总量; 1、本项目增加的废气、废水污染物排放总量，在现有总量指标中平衡，并申请增量。 2、本项目破碎、筛分、上料废气经“布袋除尘器”处置后达标排放。; 相符. 环境风险防控; 建立并完善区域环境风险防范体系，制定完 备的事故应急预案，贮存必要的应急物资， 定期开展事故应急演练。; 1、本企业已建立健全突发环境事件应急管理制度，完善应急物资装备，并纳入储备系统。 2、企业将严格执行文件要求，并落实预案内容及联动要求定期进行演练并与区域联动实行联防联控。; 相符. 资源利用要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具 体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时 锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、 油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 不涉及; 相符. 淮河流域生态环境管控要求. 空间布局约束; 1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，为C3039其他建筑材料制造，不在榆河一级保护区、二级保护区内，不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 相符. 污染物排放控制; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目不新增废水，无需申请总量。; 相符. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道; 建设项目原辅材料均采取汽运的方式，不涉及船运。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗水行业、高能耗行业、重污染项目。; 相符. 根据上表分析可知，本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》是相符的。 （2）环境质量底线 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，2023年SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，2023年与2022年相比，降尘、PM10、PM2.5浓度有所上升，二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫浓度基本持平，臭氧浓度有所下降，AQI也有所上升。 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，项目附近水体—淮河入海水道南偏泓水质满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水标准。 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，2023年全区区域环境噪声121个测点昼间区域环境噪声平均值为57.5dB(A)，较2022年相比增加4.0dB（A）。达到城市区域环境噪声总体水平等级划分三级标准。 本项目对排放的废气、废水、噪声等采取了相应的污染防治措施，污染物可达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。因此，本项目建成后全厂项目符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，本项目用水量为1020m3/a，由市政供水管网供应，不会达到资源利用上线；本项目用电量为50万kW·h/a，由市政供电管网供应，不会达到资源利用上线；本项目地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》（2022年版）的相符性分析见下表： 表1-6与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号; 环境准入负面清单; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 经查，本项目属于“允许类”建设项目，符合该文件要求。. 2; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号文附件）; 经查，本项目不属于限制、淘汰和禁止类项目，符合该文件要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不属于其中限制和禁止用地类，符合该文件要求。. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不属于其中限制和禁止用地类，符合该文件要求。. 5; 《市场准入负面清单》（2022版）; 经查，本项目不在禁止准入类和限制准入类中，符合该文件要求。. 6; 《淮河流域水污染防治暂行条例》2011年1月8日修订; 项目不属于其规定的“禁止在淮河流域新建化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业”，符合该文件要求。. 7; 关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知（长江办〔2022〕7号）《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则》; 项目不属于关于印发长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知（长江办〔2022〕7号）、《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则》管控条款（试行）中禁止项目。. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 4、与相关环保政策、法规的相符性分析 表1-7本项目与国家、地方相关法规政策相符性分析一览表 法规政策文件; 摘要; 建设项目情况; 是否相符. 江苏省颗粒物无组织排放深度整治设施方案（苏大气办〔2018〕4号）; - 治理要求： （六）其他行业重点企业 1、物料运输 （1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车。 （2）运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。 （3）厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、车间前应清洗车轮、清洁车身。 2、物料装卸 装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之一： （1）密闭操作； （2）在封闭式建筑物内进行物料装卸； （3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 3、物料储存 （1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。 （2）粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、车间中，或储存于密闭料仓中。储库、车间应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。 （3）露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）或喷洒化学稳定剂等控制措施。 （4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。 4、物料转移和输送 厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一： - 采用密闭输送系统； （2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送； （3）在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 5、物料加工与处理 （1）物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节（如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料（渣）、包装等）应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 （2）密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。 6、运行与记录 （1）生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 （2）封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。 （3）应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。; 1、项目砂石料运输采取密闭车厢运输，厂区道路已采用水泥硬化，并定期清扫、洒水抑尘； 2、砂石料储存在封闭式厂房中； 3、砂石料输送采用封闭式皮带输送机输送，并在进料、出料口采取洒水抑尘措施 4、生产设施与除尘设施同步运行，除尘设施发生故障或检修时立即停止生产，待检修完毕再使用。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淮安嘉安建材有限公司成立于2017年06月14日，注册地位于淮安市洪泽区高良涧街道205国道西侧、黄高线南侧，法定代表人为黄天仁。经营范围包括干混砂浆、特种砂浆、抗裂砂浆、界面剂、防水砂浆、保温砂浆、聚合物抹面砂浆的生产与销售；混凝土、建筑机械设备、五金、建材、钢材的销售；钢管、钢扣、建筑机械设备租赁；普通货物道路运输。公司预拌（干 粉）砂浆生产线项目，于2018年3月4日取得环评批复（洪环表复〔2018〕9号），该项目于2021年10月完成自主验收，2023年因生产需求，淮安嘉安建材有限公司投资 85 万元建设年产70万吨干粉砂浆技术改造项目-购置一台 3t/h 的天然气烘干炉，对外购黄沙入库前进行表面烘干。该项目于2023年3月2日取得环评批复（批复文号为：淮洪环表复【2023】4 号），该项目于2023 年 4月完成自主验收。 考虑到生产成本，企业拟投资19500万元，利用厂区空置厂房，购置1030型机制设备一套，建设新建年产50万吨机制砂项目，项目建成后可形成年产50万吨机制砂的生产能力，本项目生产的机制砂用于现有项目年产70万吨干粉砂浆技术改造项目生产，不外售。本项目已由洪泽区行政审批局备案，备案证号：洪行审投备〔2021〕114号，项目代码为：2105-320813-89-05-284193。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 -56砖瓦石材等建筑材料制造303 -粘土砖瓦及建筑砌块制造;建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”类，因此确定本项目环评形式为环境影响评价报告表。据此，淮安嘉安建材有限公司委托我公司江苏瀚海环保科技有限公司编制新建年产50万吨机制砂项目环境影响报告表。我单位接受委托后，立即组织人员到项目建设场地及其周围进行实地勘查与调研，收集有关工程资料，进行该项目的工程分析、环境现状调查，依据环境影响评价导则和相关技术规范，编制该项目环境影响报告表，呈报生态环境主管部门审批。 2、主体工程和产品方案 项目主体工程及产品方案见下表： 表2-1项目主体工程及产品方案 产品名称; 规格; 设计能力（万吨）; 年运行时数(h); 备注. 扩建前; 本项目; 扩建后; 增减量. 干粉砂浆; 砌筑砂浆; 34; 0; 34; 0; 3000; /. 抹灰砂浆; 36; 0; 36; 0. 机制砂; 粒径≤0.7mm; 0; 50; 50; +50; 用于干粉砂浆生产不外售. 3、建设内容 本项目主要建设内容见下表： 表2-2项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模及内容; 备注. 现有项目实际情况; 本次项目建设情况; 本项目建成后全厂; 现有. 主体工程; 生产一车间; 2000m2，布设干粉砂浆生产线1条; /; 2000m2，布设干粉砂浆生产线1条; 现有. 生产二车间; 10800m2，闲置车间; 10800m2，布设机制砂生产线1条; 10800m2，布设机制砂生产线1条; 利用现有闲置厂房建设. 生产三车间; 3000m2，闲置车间; /; 3000m2，闲置车间; 现有. 干粉砂浆搅拌楼; 产能70万t/a; /; 产能70万t/a; 现有. 锅炉房; 10m2，设有一台3t/h的天然气烘干炉; /; 10m2，设有一台3t/h的天然气烘干炉; 新建. 储运工程; 混合砂筒仓; 2个，30t; 本项目生产的机制砂利用现有机制砂筒仓存储; 2个，30t; 现有. 粗砂筒仓; 1个，300t; 1个，300t; 现有. 中砂筒仓; 1个，300t; 1个，300t; 现有. 水泥筒仓; 2个，200t; /; 2个，200t; 现有. 粉煤灰筒仓; 1个，150t; /; 1个，150t; 现有. 添加剂筒仓; 1个，150t; /; 1个，150t; 现有. 成品暂存仓; 1个，30t; /; 1个，30t; 现有. 办公室; 2000m2; /; 2000m2; 现有. 公用工程; 磅房; 48m2; /; 48m2; 现有. 宿舍; 1200m2; /; 1200m2; 现有. 门卫; 15m2; /; 15m2; 现有. 原料仓库; /; 2000m2，位于生产二车间东北处; 2000m2，位于生产二车间东北处; 新建. 供水; 市政供水管网供应; 本项目新增用水1020m3/a; 市政供水管网供应; 现有. 供电; 镇供电所50万kwh/a; 新增用电50万kwh/a; 镇供电所100万kwh/a; 现有. 供气; 60万方; /; 60万方; 洪泽新奥燃气供应. 环保工程; 废气; 生产废气; 项目生产均在密闭设备中进行，产生的粉尘经袋式除尘后循环使用，各粉料料仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过 DA001排气筒外排，除尘器收集的粉尘循环使用; 给料、破碎、筛分废气：集气罩+布袋除尘处理后，通过一根15m高排气筒（DA003）排放; 各粉料料仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过DA001排气筒排放，机制砂生产给料、破碎、筛分废气：集气罩+布袋除尘处理后，通过一根15m高排气筒（DA003）排放; 现有. 天然气燃烧废气; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）排放; /; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）排放; 现有. 废水; 生活污水; 1座1 m3有动力污水处理设施处理后用于厂区洒水降尘; 本项目无新增废水产生及排放; 1座1 m3有动力污水处理设施处理后用于厂区洒水降尘; 现有. 噪声防治; 建筑隔声、减振等; 建筑隔声、减振等; 建筑隔声、减振等; 厂界达标排放. 固废 处理; 一般固废仓库; 100m2; 本项目新增一般固体废物依托厂区现有一般固体废物暂存设施暂存; 100m2; 依托现有. 4、主要生产设备 本项目建成后全厂生产设备见下表： 表2-3项目建成后全厂主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 时产60吨配料混合系统; /; 1; 1; 0; 现有. 2; 装载机; /; 2; 2; 0; 现有. 3; 挖掘机; 220型号; 1; 1; 0; 现有. 4; 砂浆存储罐; /; 170; 170; 0; 现有. 5; 汽车衡; SCS-120; 1; 1; 0; 现有. 6; 沙上料皮带; B650*9M; 2; 2; 0; 现有. 7; 弃沙皮带; B650*6M; 1; 1; 0; 现有. 8; 集中除尘器; 68000㎥/H; 1; 1; 0; 现有. 9; 斗式提升机; EN100; 2; 2; 0; 现有. 10; 无重力混合机; WZ10; 1; 1; 0; 现有. 11; 空压机; XS-50/8; 2; 2; 0; 现有. 12; 螺旋输送机; /; 4; 4; 0; 现有. 13; 3t/h天然气烘干炉; /; 1; 1; 0; 现有. 14; 给料机; 非标定制; 0; 1; 1; 新增. 15; 粉碎机; 非标定制; 0; 1; 1; 新增. 16; 振动筛; 非标定制; 0; 1; 1; 新增. 17; 皮带输送机; 非标定制; 0; 1; 1; 新增. 18; 制砂机; 非标定制; 0; 1; 1; 新增. 5、原辅材料消耗定额、运输及储存 项目原辅材料使用情况见表2-4，主要原辅料的理化性质见表2-5。 表2-4项目原辅料消耗表 序号; 名称; 规格; 消耗量（t/a）; 来源及运输; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 黄沙（机制砂）; 粒径≤4.75 mm; 50万; 0; -50万; /; 由本项目生产的机制砂替代，不再外购. 2; 水泥; /; 140440.149; 140440.149; +0; 外购; 现有. 3; 粉煤灰; /; 61749.360; 61749.360; +0; 外购; 现有. 4; 添加剂; 粉状，外购。由木质纤维、羟甲基纤维素、羟丙基甲基纤维素、改性聚丙烯纤维以及减水剂等组成; 8404.936; 8404.936; +0; 外购; 现有. 5; 天然气; 甲烷、乙烷等; 60万方; 60万方; +0; 管道输送; 现有. 6; 石灰岩石子; 石灰岩; 0; 25万吨; +25万吨; 外购; 新增. 7; 黄岗岩石子; 黄岗岩; 0; 25万吨; +25万吨; 外购; 新增. 表2-5主要原辅材料理化性质表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 石灰岩; 石灰岩（Limestone）是一种以碳酸钙（CaCO3）为主要成分的沉积岩，密度2.5–2.8 g/cm³（致密块体），孔隙率0.5–20%，吸水率 0.2–5% ，颜色白色、灰色、浅黄（含铁时呈红褐色）。; 不燃; 无资料. 氧化锌; 花岗岩（Granite）是一种酸性深成火成岩，密度2.63–2.75 g/cm³，孔隙率0.1–1.5%，高抗冻性、耐腐蚀，吸水率 0.1–0.5%低吸水率; 不燃; 无资料. 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：现有员工20人，本项目员工为内部调控，不新增，故无新增生活污水产生及排放。 工作制度：生产实行三班制，每天工作10小时，年工作300天，共3000小时。 7、项目平面布置 本项目位于江苏省淮安市黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，地理位置图见附图1。 厂区为矩形，厂区共设有3栋生产厂房，厂区西侧厂房为生产二车间用于生产机制砂，厂区东侧为闲置车间，厂区北侧为生产一车间用于生产干粉砂浆，厂区设置1个出入口，厂区主出入口均设在厂区东南侧，临近道路，方便人流物流出入。具体平面布置详见附图3。本项目平面布置基本合理，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。 8、项目周边环境概况 本项目位于江苏省淮安市黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，项目西南侧为宁连公路，其余几侧为空地。项目周边概况图见附图2。 9、水平衡分析 喷淋用水 本项目生产二车间卸料点安装2个水雾喷头，另在车间顶部安装5个水雾喷头。每个喷头喷水速率为100L/h，卸料点日工作2h，则卸料点喷头用水量为0.4m3/d（120m³/a），车间区顶部水雾喷头每4小时喷一次，每日喷水6次，每次时长1小时，即每天喷6小时，喷淋用水量为3m3/d（900m3/a），全部损耗。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期 本项目产品为机制砂，其工艺流程及产污环节如下图： 图2-2工艺流程及其产排污环节图 工艺流程简述： （1）进料 本项目外购的花岗岩、石灰岩由汽车运至厂区，再用自卸车将石料卸料至机制砂原料库。生产时，由装载机将机制砂原料库内的石料运至机制砂厂房的振动给料机，再由给料机均匀喂料至粉碎机。进料环节会产生进料粉尘G1和设备噪声N。 （2）粗破碎 振动给料机均匀喂料至破碎机后，进行粗破碎。经粗破碎后的物料通过密闭传送带送至圆锥式破碎机。破碎机最大允许进料为630mm，排料口调整范围为80mm—140mm，排料口设定100mm（排料口设定值可在排料口调整范围内任意调整），出料粒度＜150mm。粗破碎环节会产生破碎粉尘G2和破碎噪声N。 （3）二次破碎、振动筛分 经过粗破碎后粒径<150mm的物料在粉碎机中进行二次破碎后，通过密闭传送带进入振动筛进行筛分。筛分后，筛上料（35mm）物料由密闭传送带送回圆锥破碎继续破碎；筛下的原料（5~35mm）经密闭传送带进入制砂机。该工序会产生破碎粉尘G3、振动筛分粉尘G4和设备噪声N。 （4）制砂、振动筛分 粒度<35mm的物料经传送带进入制砂机（也是一种破碎机）进行三级破碎后，物料由密闭传送带送至振动筛分机筛分。粒度>20mm的筛上料（约30%）由密闭传送带送回至制砂机进行再次破碎，粒度5~20mm的第二层筛上料（约40%）由密闭传送带送至机制砂成品库内，粒度<5mm的第二层筛下料（约30%）由密闭传送带送至机制砂成品库内。该工序会产生破碎粉尘G5、振动筛分粉尘G6和设备噪声N。本项目在振动筛上方设置集气罩，集气罩类型为顶吸罩，各个振动筛产生的粉尘经负压收集后，由引风机经密闭管道引至布袋除尘器进行处理。 （5）成品入库、外售 机制砂通过配备的密闭传送带送至成品库暂存。该工序会产生输送带装卸废气G7。 其他工艺流程中未说明的产污环节： 废气处理过程中会产生S1回收粉尘（回用于现有项目干粉砂浆配料工段）、S2废布袋（外售物资回收单位综合利用）。 项目污染物产生环节汇总情况详见下表： 表2-6项目产污节点表 类型; 编号; 产污环节; 主要污染因子; 特征; 处理措施及排放去向. 废气; G1; 进料; 颗粒物; 连续; 洒水降尘. G2、G3、G5; 破碎; 颗粒物; 连续; 洒水降尘、布袋除尘器. G4、G6; 振动筛分; 颗粒物; 连续; 洒水降尘、布袋除尘器. G7; 输送装卸; 颗粒物; 连续; 洒水降尘. 固废; S1; 废气处理; 回收粉尘; 间歇; 收集后分类暂存于一般固废仓库，回用于现有项目干粉砂浆配料工段. S2; 废气处理; 废布袋; 间歇; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售物资回收单位综合利用. 噪声; N; 各类生产设备、空压机、风机; Leq(A); 间歇; 隔声、减振. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目概况 淮安嘉安建材有限公司成立于2017年06月14日，注册地位于淮安市洪泽区高良涧街道205国道西侧、黄高线南侧，法定代表人为黄天仁。经营范围包括干混砂浆、特种砂浆、抗裂砂浆、界面剂、防水砂浆、保温砂浆、聚合物抺面砂浆的生产与销售；混凝土、建筑机械设备、五金、建材、钢材的销售；钢管、钢扣、建筑机械设备租赁；普通货物道路运输。公司预拌（干 粉）砂浆生产线项目，于2018年3月4日取得环评批复（洪环表复〔2018〕9号），该项目于2021年10月完成自主验收，2023年因生产需求，淮安嘉安建材有限公司投资 85 万元建设年产70万吨干粉砂浆技术改造项目-购置一台 3t/h 的天然气烘干炉，对外购黄沙入库前进行表面烘干。该项目于2023年3月2日取得环评批复（批复文号为：淮洪环表复【2023】4 号），该项目于2023 年 4月完成自主验收，2023年10月完成排污许可证变更，排污许可证编号：91320829MA1P6YCB3Y001Z。 2.现有项目生产工艺 外购黄沙 烘干 筛选、筛分 输送 仓储 配料称量 均匀混合处理（密闭搅拌） 砂浆运输 天然气燃烧废气G1 噪声N1 包装入库 外运 入库 筛选、筛分粉尘G2 噪声N2 呼吸粉尘G3 噪声N3 配料粉尘G4 噪声N4 水泥、粉煤灰、添加剂 罐顶呼吸孔粉尘G5 进料粉尘G6 噪声N5 包装粉尘G7 运输粉尘G8 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节图 现有项目工艺流程简述如下： （1）上料：项目购入的黄沙经时效炉烘干（烘干温度）过后，运入原料堆场分别存放，水泥、粉煤灰由罐车运入后通过气力输送至各自的筒仓暂存，添加剂为袋装购入后人工投入到添加剂筒仓。该工序产生天然气燃烧废气G1。 （2）筛选：烘干过后黄沙进入密闭滚筒筛进行筛分，经皮带输送机输送至搅拌楼；然后进入密闭的2层分级概率筛中进行筛分。 （3）筛分：分级概率筛位于搅拌楼顶部，从上至下筛网孔径分别为2.5mm和1.25mm，物料经过筛分后的细砂（0mm≤粒径＜1.25mm）、中砂（1.25mm≤粒径＜2.5mm）、粗砂（2.5mm≤粒径＜4.5mm）。此工序产生筛选、筛分粉尘G2。 （4）输送、仓储：将细砂（0mm≤粒径＜1.25mm）、中砂（1.25mm≤粒径＜2.5mm）、粗砂（2.5mm≤粒径＜4.5mm）通过各自管道分别下到各自筒仓中。此工序产生筒仓顶呼吸孔粉尘G3。 （5）配料计量称重：混合料筒仓及粗、中、细砂筒仓中的机制砂经过管道靠重力下至计量斗，添加剂、水泥、粉煤灰由螺旋输送机输送至计量斗，各物料计量配送采用电脑控制，计量称重。此工序产生水泥、粉煤灰、添加剂罐顶呼吸孔粉尘G5及配料粉尘G4。 （6）均匀混合处理：经计量后的物料由管道下至密闭搅拌机内均匀混合搅拌，制成成品后，通过螺旋输送机输送至干粉砂浆成品暂存筒仓（项目成品暂存仓主要起到缓冲暂存的作用，项目成品在其中暂存时间一般不超过一天）。此工序产生搅拌机进料粉尘G6。 （7）运输、包装：部分成品通过放料口进入砂浆运输车外运，其余部分由包装设备袋装后入库暂存。此工序产生包装粉尘G7、运输装车粉尘G8。 3.现有工程污染物排放情况 现有项目验收监测数据见表2-7： 表2-7 厂界无组织废气污染物竣工验收监测数据一览表 项目; 监测日期; 下风向监控点; 上风向参照点. 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 上风向G1. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 2021.07.19; 第一次; 0.356; 0.339; 0.311; 0.134. 第二次; 0.371; 0.327; 0.328; 0.127. 第三次; 0.355; 0.342; 0.306; 0.123. 2021.07.20; 第一次; 0.347; 0.331; 0.333; 0.130. 第二次; 0.361; 0.327; 0.314; 0.136. 第三次; 0.354; 0.339; 0.322; 0.124. 浓度最大值; 0.371. 评价标准; 1.0. 达标情况; 厂界污染物浓度达标. 由上表可知现有项目验收期间厂界无组织污染物浓度均符合相关标准。 （2）废水 现有项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，车辆清洗水经隔油池沉淀池处理后回用于车辆清洗。 （3）噪声 现有项目噪声验收监测数据如下表。 表2-8 验收期间厂界噪声现状监测结果 检测时间; 检测结果dB(A); 排放限值dB(A). N1; N2; N3; N4. 2021.07.19; 昼间; 55.5; 56.5; 56.9; 57.1; 昼间60 夜间50. 夜间; 48.3; 46.5; 46.7; 46.3. 2021.07.20; 昼间; 55.3; 55.2; 57.3; 56.1. 夜间; 46.5; 46.2; 47.2; 46.9. 由上表可知，厂界昼间噪声值在55.3-57.1dB(A)之间，夜间噪声值在46.2-48.3dB(A)之间，项目所在地厂界噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 （4）固体废弃物 生活垃圾交由环卫清运；滚筒筛、分级概率筛连接的除尘器收集的粉尘为石粉，与选粉机选出的石粉一并收集后外售；其余除尘装置收集粉尘回用于生产。 4.现有项目污染物排放汇总 扩建前，企业现有污染物排放总量见表2-9。 表2-9 现有项目排放总量指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 批复排放量; 总量控制指标. 接管量; 排放量. 废气; 颗粒物; 45.144; /; 45.144. 二氧化硫; 0.12; /; 0.12. 氮氧化物; 0.285; /; 0.285. 固废; 一般固废; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0. 5.现有存在的主要环境问题及“以新带老”措施 主要环境问题 企业现有生产线环保手续齐全，各污染物的排放浓度、排放速率均能达到标准要求，污染物排放总量小于批复的排放总量，经现场核查，未发现有明显的环保问题 “以新带老”措施 本项目建成后，现有项目废气污染物-颗粒物排放标准需执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中限值，有组织颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中限值，无组织颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中限值。 为了进一步减少现有项目废气污染物颗粒物对厂区及周边环境的影响和保障员工健康，建设单位需采用下列措施，进一步降低污染物对周围大气环境的影响： ①尽量采用密闭生产工艺，提高废气的收集率。 ②加强设备的维护，减少装置的跑、冒、滴、漏，从而减少无组织排放量。 ③车间应安装机械排风扇，增加换气次数，保证车间的空气质量，保障操作人员的身体健康。 ④在厂区外侧加强绿化，降低无组织排放废气的影响。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，减少对周围大气环境的影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》环境空气质量监测数据总结可知：“2023年我区城区环境空气监测共设置四个监测点位，其中新华书店、水利局为空气质量自动监测点位，主要监测项目为二氧化硫、二氧化氮、PM10、一氧化碳、臭氧和PM2.5；新华书店、二库、监测站三个监测点监测降尘；监测站监测点位监测降水。乡镇8个站点分别为朱坝、黄集、东双沟、三河、蒋坝、西顺河、岔河和老子山为空气质量自动监测点位，主要监测项目为二氧化硫、二氧化氮、PM10、一氧化碳、臭氧和PM2.5。本节根据我区2023年环境空气监测结果，阐述全区环境空气质量现状，并分析其变化趋势，项目的监测频率分析方法见表2-2-1。监测方法：二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、一氧化碳、臭氧、PM10采用空气自动监测系统24小时连续自动监测，降尘每月监测一次，降水逢雨必测。监测结果：2023年二氧化硫年均值0.008毫克/立方米；二氧化氮年均值0.020毫克/立方米；PM10年均值0.062毫克/立方米；一氧化碳年均值0.700毫克/立方米、臭氧年均值0.108毫克/立方米；PM2.5年均值0.034毫克/立方米，2023年AQI指数低于等于100的天数为298天，占全年的81.6%”。环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 城区环境空气质量现状 单位：mg/m3 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 0.008; 0.06; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 0.020; 0.04; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 0.062; 0.07; 达标. 一氧化碳; 24h平均质量浓度; 0.700; 4; 达标. 臭氧; 日最大8h平均质量浓度; 0.108; 0.16; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.034; 0.035; 达标. 从环境空气质量现状监测统计及分析结果来看，城区监测点位的监测项目均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定洪泽区为达标区。 2、地表水环境 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，项目周边水体入海水道南偏泓水质良好，其现状水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。地表水水质监测结果见下表3-2。 表3-2 地表水监测结果 单位：mg/L pH无量纲 监测断面; 监测项目; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 入海水道南偏泓; 年均值; 4.0; 15; 0.11; 0.095. (GB 3838-2002)Ⅲ类水标准; -; ≤6; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 由上表可知，入海水道南偏泓各断面监测因子均能达到地表水环境功能Ⅲ类标准。 3、声环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》： 2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善;全市昼间交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 - 生态环境 建设项目位于黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，在现有厂区内进行本次项目，不新增用地，不涉及生态环境保护目标，故无需进一步开展生态环境质量现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目在严格做好防渗的前提下，无地下水、土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于淮安市黄集街道205国道西侧、黄高线南侧，项目厂界外500米范围内环境保护目标详见下表。 表3-3项目周边大气主要环境保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X（N）; Y（E）. 前孙; 118.948286; 33.332073; 居民; 人群; 2000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 西南; 350. 2、声环境 根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于淮安市黄集街道205国道西侧、黄高线南侧现有厂区内，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目各工序产生的颗粒物排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1和表3标准。 具体标准值见表3-4。 表3-4大气污染物排放标准 污染物; 最高运行排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. H=15m. 颗粒物; 1; 20; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2、水污染物排放标准 本项目无新增废水产生及排放。 3、环境噪声排放标准 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的规定的标准限值，运营期项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见表3-5~6。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（dB（A）） 昼间; 夜间. ≤70; ≤55. 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：（dB（A）） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 项目厂界; ≤65; ≤55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物暂存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）文件等的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。” 本项目属于C3039其他建筑材料制造项目，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十五“非金属矿物制品业30，中64砖瓦石材等建筑材料制造303”中“ 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031 (除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的)，建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039, 以上均不含仅切割加工的”，为简化管理项目建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前对现有排污许可证进行变更。 依据《建设项目环境保护管理条例》《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》等国家、省有关规定要求，新、扩、改建项目必须实施污染物排放总量控制，取得排污指标方可进行生产。本项目总量控制因子为： 颗粒物。 ①废气 颗粒物：有组织0.315t/a、无组织1.245t/a；本项目大气污染物申请总量从淮安市洪泽生态环境局区域内平衡。 ②废水 本项目无新增废水产生及排放。 ③固废 项目固体废物均得到合理处置，其总量控制指标为零。不申请总量指标。 表3-7污染物排放总量与总量控制情况（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 厂内处理削减量（t/a）; （接管）排放量（t/a）; 外排环境量（t/a）. 有组织废气; 颗粒物; 31.5; 31.185; /; 0.315. 无组织废气; 颗粒物; 4.1; 2.855; /; 1.245. 固体废物; 一般固废; 回收粉尘; 34.04; 34.04; /; 0. 废布袋; 0.1; 0.1; /; 0. 噪声; 等效A声级; 厂界达标. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响简要分析： 4.1施工期 施工期污染主要为大气污染物、废水、噪声和固废，采取的环境保护措施如下： 4.1.1、废气污染防治措施分析 （1）施工扬尘措施 企业施工期严格执行城市施工过程“六个百分之百”（①施工工地周边100%围挡；②物料堆放 100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆迁工地 100%湿法作业；⑥渣土车辆 100%密闭运输）。 （2）运输车辆废气措施 施工期产生的交通废气通过采用可行的控制措施，可减轻污染程度，缩小其影响范围。 ①燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染影响，施工期废气污染防治措施具有可行性。 4.1.2、废水污染防治措施分析 （1）施工人员生活污水 施工人员通过化粪池对生活污水进行预处理，处理后肥田，不外排。 （2）施工废水 本项目施工时修建临时沉淀池，对泥浆废水进行沉淀澄清处理后回用，用于地面冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制和施工场地抑尘洒水，不排放。 4.1.3、噪声污染防治措施分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工期间进行强噪声施工或在场界施工时，施工期噪声不可避免会对周围部分居民造成一定的影响，对施工场界围挡后施工噪声对周边敏感点的影响较小。建设方在做好施工期噪声防治工作的同时，需同当地居民做好协调工作，取得谅解。待施工结束，其造成的影响将随之消失。 ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 ③加强现场管理，精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间（晚22:00一早6:00）施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到生态环境行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，夜间禁止强噪声工程施工作业，并张贴安民告示。 ④施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。工地汽车应慢速行驶，控制汽车鸣笛。 因此，上述噪声污染防治措施是可行的。 4.1.4、固体污染防治措施分析 施工期的固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。 为减少施工期固体废物的影响，应采取以下措施： ①施工人员生活垃圾的管理：加强对施工期生活垃圾的管理，生活垃圾不得随意丢弃、抛洒，应集中收集后交由环卫清运至垃圾填埋场处理； ②施工生产建筑垃圾的处理：对钢筋、钢板下脚料可以分类回收，交废品收购站处理，其他建筑垃圾（如混凝土废料、废砖、弃土等）集中堆放，及时清运到指定的弃渣堆放场； ③本项目在施工过程中产生的废油漆桶、废油漆、废涂料等属于废物，必须严格执行固体废物管理规定，废油漆桶经集中收集后可由原供应商进行回收再利用，废油漆、废涂料等须由专人、专用容器进行收集，并定期送至有资质的专业部门处置。 根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行地处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。项目产生的固废可以实现资源的回收利用和废物的妥善处置，方法可行。在严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，固体废物不会对环境产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强分析 ①进料粉尘 本项目原料为花岗岩、石灰岩，为块状石料，粒径较大，进料时产生的粉尘主要是表面附着的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）的相关数据，产尘系数为0.0006kg/t-原料，本项目原料花岗岩、石灰岩用量为50万吨/年，则原料进料粉尘产生量为0.30t/a，采取喷淋降尘措施，对物料进行湿式处理，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）相关数据，对物料转运和运输采取湿式抑尘的措施，粉尘控制效率能达到70%以上，以70%计，则原料进料粉尘排放量为0.09t/a，在车间内无组织排放。 ②破碎粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），生产过程中破碎产污系数为0.05kg/t-产品。项目产品机制砂产量为50万吨/年，则破碎过程粉尘产生量为25t/a。本项目在破碎机上方设置集气罩，集气罩类型为顶吸罩，各个破碎机产生的粉尘经负压集气罩收集后，由引风机经密闭管道引至布袋除尘器进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒（DA001）排放。负压集气罩的收集效率可达90%，布袋除尘器除尘效率可达99%，本项目采用流水式连续生产方式，各破碎机生产时间按3000h/a计。采取喷淋降尘措施，对物料进行湿式处理，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）相关数据，对物料转运和运输采取湿式抑尘的措施，粉尘控制效率能达到70%以上，以70%计，则无组织破碎粉尘排放量为0.75t/a，在车间内无组织排放。 ③振动筛分粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂逸散尘排放因子，同时结合本项目实际情况，本项目振动筛分的粉尘产污系数为0.02kg/t-筛分料。本项目生产车间筛分料总量约为50万吨，则振动筛分废气的产生量约为10t/a。本项目在振动筛上方设置集气罩，集气罩类型为顶吸罩，各个振动筛产生的粉尘经负压收集后，由引风机经密闭管道引至布袋除尘器进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒（DA001）排放。负压集气罩的收集效率可达90%，布袋除尘器除尘效率可达99%，本项目采用流水式连续生产方式，各振动筛生产时间按3000h/a计。采取喷淋降尘措施，对物料进行湿式处理，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）相关数据，对物料转运和运输采取湿式抑尘的措施，粉尘控制效率能达到70%以上，以70%计，则无组织振动筛分粉尘排放量为0.3t/a，在车间内无组织排放。 ④输送带装卸粉尘 本项目物料输送均通过输送带实现，根据《逸散性工业粉尘控制技术》 （中国环境科学出版社），输送带转运输送、落料过程产尘系数为0.0007kg/t-原料，项目机制砂原料量为50万吨，则输送转运粉尘产生量为0.3t/a。采取喷淋降尘措施，对物料进行湿式处理，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）相关数据，对物料转运和运输采取湿式抑尘的措施，粉尘控制效率能达到70%以上，以70%计，则输送转运粉尘排放量为0.105t/a，在车间内无组织排放。 本项目废气产生情况见表4-1。 表4-1 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源 编号; 污染物 种类; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集 效率; 治理措施; 风量 （m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 进料; G1; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 喷淋降尘、对物料进行湿式处理; 70%; 是; /; /; √. 破碎; G2、G3、G5; 颗粒物; 产污系数法; 集气罩; 90%; 布袋除尘器; 99%; 是; 10000; √; √. 振动筛分; G4、G6; 颗粒物; 产污系数法; 集气罩; 90%; 布袋除尘器; 99%; 是; 10000; √; √. 输送装卸; G7; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 喷淋降尘、对物料进行湿式处理、传送带密闭; 70%; 是; /; /; √. （2）有组织废气产生和排放情况 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表4-2。 表4-2 项目有组织废气产生及排放情况一览表 序号; 废气产污环节; 污染物种类; 风量 m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA003; 破碎、振动、筛分; 颗粒物; 10000; 1050; 10.5; 31.5; 布袋除尘器; 10.50; 0.105; 0.315; 20; 1. 表4-3 废气处理设施排放口基本情况一览表 编号; 类型; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放时间/h; 排放工况. 东经; 北纬. DA003; 一般排口; 118度57分13.719秒; 33度20分8.36秒; 15; 0.4; 25; 3000; 连续. 破碎、振动、筛分废气 布袋除尘器 15mDA003 集气罩收集 图4.1-1 废气处理流程图 （3）无组织废气 本项目无组织废气产生及排放情况见表4-4。 表4-4 建设项目无组织废气产生及排放情况一览表 （4）污染治理措施可行性分析 来源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源长m; 面源宽m; 面源高度m. 生产车间二; 颗粒物; 4.1; 1.37; 1.245; 0.415; 120; 90; 15. ①有组织废气治理措施可行性分析 本项目破碎、振动、筛分废气（原料+废料）采用布袋除尘器，袋式除尘工艺进行处理，除尘原理描述如下： 含有灰尘的气体在进入除尘器之后，空气的流通速度会逐渐下降，烟尘当中比较大的颗粒会直接沉淀到灰斗里。其余的灰尘会从外到内的穿过过滤袋进行过滤，清洁的空气会从滤袋的内侧排放出去，灰尘被滞留在了滤袋外侧，随着灰尘的不断累积，除尘滤袋内侧和外侧的压差会逐渐地增加。当压差达到设定值的时候，脉冲阀膜片会自动地打开脉冲空气，通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使得附着在滤袋上的粉尘脱落达到除尘的效果。 根据《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）中表 11，袋式除尘器非织造滤料静态除尘效率≥99.5%，织造滤料静态除尘效率≥99.3%，非织造滤料动态除尘效率≥99.9%，织造滤料动态除尘效率≥99.9%，本项目综合考虑采用脉冲“袋式除尘”工艺，处理效率保守取99%是可行的。 技术参数 本项目破碎、振动、筛分废气经布袋除尘器工艺进行处理。项目所用废气处置装置主要技术参数见表4-5。 表4-5 项目所用布袋除尘器装置技术参数 序号; 名称; 型号参数; 单位; 备注. 脉冲布袋除尘器. 废气种类; 颗粒物. 废气处理风量; 10000; m3/h; /. 工作方式; /; /; 连续运行. 工作时间; 10; h; /. 主排风机; 离心风机; /; 工频电机. 布袋更换周期; /; /; 更换周期约1年. 监管方式; 粉尘浓度监控，及时清理或更换布袋. 工程实例 本项目在破碎、振动、筛分废气经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒（DA002）排放，参照《泰州中亿凌新型建材有限公司建筑石材加工项目竣工环境保护验收监测报告》的监测数据（该项目原辅料及生产工艺与本项目相同），该项目产生的破碎、振动、筛分废气采用布袋除尘装置处理后排放，监测数据具体见下表。 表4-6布袋除尘器装置工程实例 监测时间; 监测点位; 标杆浓度; 颗粒物排放浓度mg/m³; 颗粒物排放速率kg/h; 处理效率%. 2023.3.1; FQ01进口; 9534; 438; 4.176; 99.2. FQ02出口; 9434; 3.6; 0.034. 综上可知，布袋除尘装置对颗粒物的去除效率为99%以上，本项目按99%计；建设项目废气处理装置从技术上是可行的，产生的废气可得到有效治理，达标排放，对周围大气环境影响较小。 ②无组织废气治理措施可行性分析 建设项目无组织排放的大气污染物主要为未被收集的粉尘以及洒水沉降粉尘。建设单位采取如下措施，以减少无组织挥发量： a.原料车间设置为三面封闭式原料仓库，既可防雨，又防止落地粉尘二次污染。同时，合理设置原料堆放方式及摆放位置，对各种物料进行使用数量频次统计，将使用频次大，用量大的物料摆放在距出口近的地方，以减少原料的搬运量，从而减少二次污染，库房设置卷帘门无车辆进出时关闭，粉料采用罐车运输。 b.除尘设备要与生产工艺设备联锁，除尘设备应先开动，后停转，停车时要延时停车，避免粉尘直排，物料输送过程在封闭廊道内进行。 c.厂区地面硬化，每天清扫，并用洒水车洒水抑尘，车辆进出厂区进行车辆冲洗。 d.限制装卸高度，不可过满，运输车辆车斗需全覆盖。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，减少对周围大气环境的影响。 （5）大气污染源监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）提出污染源监测计划相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-7。 表4-7 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; DA003; 颗粒物; 每1年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021 ）. 无组织; 厂区内; 颗粒物; 每1年一次. （6）非正常工况 - 非正常工况：非正常工况指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等，造成的生产异常、污染物排放异常情况。本项目非正常工况下排放情况如下： 表4-8 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物名称; 非正常工况排放浓度（mg/m3）; 非正常工况排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 处理措施. DA003; 废气处理故障; 颗粒物; 1050; 10.5; 0.5; 1; 紧急停车. 经详细调查，该项目非正常工况排放情况主要是废气处理装置失效，导致废气处理装置处理效率为0，颗粒物等大气污染物直接排放，甚至超标排放； 针对该情况，本环评建议建设单位采取如下措施： ①立即停止破碎机等产污设备运行； ②发生停电时及时更换电力线路； ③发生设备故障，立即停产并检修； （7）卫生防护距离 计算公式如下： QcCm＝1A(BLc＋0.25r2)0.50LD 式中：Cm——为标准浓度限值（mg/m3）； Qc——有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时），取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量； r ——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A.B、C、D为卫生防护距离计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 该地区的平均风速为2.7m/s，A、B、C、D值的选取见表4-9。 表4-9 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离计算结果见下表。 表4-10 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离确定值（m）. 生产车间二; 颗粒物; 0.21; 50. 根据计算，本项目需以生产车间二为边界分别设置50m卫生防护距离，卫生防护距离图见附图2。根据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内目前无居民点、学校、医院等环境敏感目标，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。因此，本项目设置的卫生防护距离可以满足环境要求。 （8）大气环境影响分析结论 在采取上述治理措施后，本项目各项污染物经治理后均能满足相应标准要求，稳定达标排放，对大气环境影响较小。 2、废水 本项目无新增废水产生及排放。 3、噪声 （1）噪声污染源强及降噪措施： 本项目营运期噪声源主要来源于卧式注塑机等设备，其噪声声级约为75-85dB（A）。噪声源强参数详见表4-11、4-12。 表4-11项目运营期噪声污染源及其控制措施（室内声源） 序 号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强 声功率级 /dB（A）; 声源 控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边 界声级 dB（A）; 运行 时段; 建筑物插 入损失 dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物 外距离. 1; 生产车间; 给料机; 非标定制; 80; 减震 隔声; 5; 175; 1.5; 10; 65; 全天; 20; 45; 9. 2; 粉碎机; 非标定制; 85; 8; 175; 1.5; 10; 70; 20; 50; 9. 3; 振动筛; 非标定制; 80; 15; 175; 1.5; 10; 65; 20; 45; 10. 4; 皮带输送机; 非标定制; 75; 20; 175; 1.5; 10; 60; 20; 40; 9. 5; 制砂机; 非标定制; 75; 25; 175; 1.5; 10; 60; 20; 40; 10. 表4-12工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量台/套; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机; /; 1; 10; 160; 1; 85; 减震垫、厂房隔声; 全天. 注：坐标原点（X=0、Y=0、Z=0）取项目厂区范围西南角； 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： ①合理总平布局 合理车间布局，将车间内噪声较大的设备尽量远离厂界、远离附近敏感点设置；车间侧墙体上的窗户安装中空双层窗，在车间四周安装吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料，可以选择隔断或者在墙体内部填充无机纤维喷涂棉。门窗选用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递；使用密封性能好的优质胶条、塑料封口配件，密封性能高，隔热保温、隔音降噪的效果自然就好，以上措施最高可降低噪声20dB（A）。 ②降低噪声源 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，如空压机采取如下措施：动力消声，进气口、排气口及放空口均安装有一定消声量的消声器，以较大幅度地降低空压站的最强噪声源，有的是随机配件，有的另行设计安装。 ③加强管理 加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④风机降噪：本项目由于风机安装在室外，在风机四周加有挡声板，并且有厂界四周的围墙隔声，以上措施最高可降低噪声25dB（A）。 ⑤切实做好绿化，在厂界周围种植高大植物，削减厂界噪声排放，减轻噪声对周围环境的影响 （2）达标可行性分析： 本评价对项目设备噪声源进行预测分析，预测模式如下： 本次噪声影响评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（ HJ2.4-2021）中点声源的噪声预测模式，在声源传播过程中，噪声受到厂房的隔声和距离衰减，其预测模式如下： 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）-201g（r/r0） 在只考虑几何发散衰减时，可用以下公式： LA（r）=LA（r0）-A 式中：LA（r）—预测点距声源r处的噪声值，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； A为各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 点声源Adiv=20lg（r/r0）； Aatm—空气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—声屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ①单声源声压级的预测 a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ②多声源声压级的预测 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式计算： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）； n—噪声源个数。 室内声源换算成室外声源时，考虑简化处理，取房墙体评价隔声量25dB（A）计算。为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。 本次评价采用以上模式，预测项目噪声对厂界的最大影响，背景值取现状检测的最大值，计算结果如下： 表4-13 厂界噪声测量结果（单位：dB（A）） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB （A））; 标准限值 （dB（A））; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间. 东厂界; 200; 120; 1.2; 全天; 42.3; 65; 55; 达标. 南厂界; 100; 0; 1.2; 全天; 42.7; 65; 55; 达标. 西厂界; 0; 60; 1.2; 全天; 47.7; 65; 55; 达标. 北厂界; 100; 60; 1.2; 全天; 52.7; 65; 55; 达标. 根据上表预测结果，本项目四厂界昼夜噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划详见下表。 表4-14 噪声环境监测计划要求 类型; 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 自行监测计划; 昼夜; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季度昼夜间一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废弃物 4.1本项目固体废弃物产生及处理情况 本项目根据工艺技术分析、物料衡算及相关设计资料并类别同类型企业，核算副产物源强。 本项目固体废物产生量估算如下： （1）回收粉尘 项目在给料、筛分、破碎等过程中产生粉尘。根据废气源强工程分析，粉尘采用布袋除尘器收集处理，处理后通过15m 高排气筒排放，经布袋除尘器处理后收集的粉尘与洒水喷淋沉降粉尘（自然晒干后）合计为34.04t/a（根据废气工程分析：布袋除尘器收集的粉尘为31.185t/a，厂区无组织沉降粉尘2.855t/a），收集后定期回用于现有项目干粉砂浆拌料工序。 （2）废布袋 项目布袋除尘器需要定期更换布袋，拟更换频次为每1年1次，项目废布袋产生量约0.1t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017），项目固体废物产生情况见表4-15。 表4-15 本项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 估算产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 回收粉尘; 废气处理; 固态; 石粉; 34.04; √; 回收粉尘; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废布袋; 废气处理; 固态; 废布袋、石粉; 0.1; √; 废布袋. 根据《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物鉴别标准》《固体废物分类与代码目录》，判定建设项目的固体废物的危险特性、废物类别和废物代码。本项目固体废物产生源强汇总见表4-16。 表4-16本项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量 （t/a）. 1; 回收粉尘; 一般固废; 固; 石粉; -; SW59; 900-099-S59; 34.04. 2; 废布袋; 固; 废布袋、石粉; -; SW59; 900-009-S59; 0.1. 4.2固体废物处置利用情况 建设项目固体废物利用处置方式见表 4-17： 表4-17固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 工艺/装置; 固体废物 名称; 固废属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 产生量（t/a）; 形态; 主要成分; 有害. 1; 废气处理; 回收粉尘; 一般工业固废; 900-099-S59; 34.04; 固态; 石粉; /; 收集后定期回用于现有项目干粉砂浆拌料工序. 2; 废气处理; 废布袋; 一般工业固废; 900-009-S59; 0.1; 固态; 废布袋、石粉; /; 委托处置或出售给专门单位综合回收利用. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 4.2、一般工业固废污染防治措施 为避免本项目产生的回收粉尘、废布袋等一般工业固废对环境造成的影响，建设单位应做好一般固废的收集、转运等环节。本项目产生的一般固废暂存于厂区现有1座30m2的一般工业固废贮存场，本项目现有一般工业固废贮存场面积30m2，净层高3.0m；按1m3容积储存0.8t一般固废、储存高度为2m、储存量按照容积的80%计，则一般工业固废贮存场的最大暂存能力为38.4t，现有项目一般工业固废产生量为50t/a，建设单位每1个月委托处置一次，则现有项目一般工业固废暂存量为4.17t，尚有34.23t的余量，可满足本项目需求。 本项目产生的一般工业固废委托有资质单位处置，在运输途中应采用封闭压缩式垃圾运输车，防止搬运过程中的撒漏，保护环境。 4.3、危废贮存设施和运输过程污染防治 本项目不涉及危废废物。 4.4、环境管理要求 （1）一般固体废物环境管理要求 一般固废的厂内贮存过程应满足防渗透、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目回收粉尘、废布袋等均暂存于一般固废仓库中，由相关单位定期回收综合处理。本项目一般固废均能得到合理有效处置。因此本项目一般固废暂存及处置均能满足要求，对周边环境基本无影响。 综上所述，本项目产生的一般固废和生活垃圾在严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行和有效的。 4.5固体废物贮存场环保标识牌设置要求 本项目固废堆放场地环境保护图形标志的具体要求见表4-18： 表4-18 固废堆放场地环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废 暂存场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 4.6固体废物环境影响分析结论 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、委托有资质单位处置、环卫清运方式处置或利用，均不在厂内自行建设处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目为机制砂项目，项目所使用的原料和产品危害性较小，生产设备均位于室内，不与地面或天然土壤直接接触；因此在产品生产区、物料区、成品区、一般固废贮存设施等区域落实分区防渗措施的前提下，在正常生产情况下污染地下水和土壤的可能性较小。分区防控措施见下表 4-19。 表4-19区域防渗等级一览表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 本项目涉及区域. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行; /. 中-强; 难; /. 弱; 易; /. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10—7cm/s；或参照GB18598执行; /. 中-强; 难; 生产车间. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物; /. 强; 易; /. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 办公室. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; /; 一般固废暂存间. 6、环境风险分析 6.1、风险调查 物质风险调查包括主要原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。本项目为机制砂生产项目，不涉及危险化学品物质。 6.2、风险识别 （1）环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录中附录B，项目不涉及环境风险物质。 （2）生产过程风险调查 本项目主要从事建筑石材生产，不涉及危险工艺。 本项目配套废气系统出现故障可能导致废气的事故排放；集尘设施粉尘清理不及时，长期运转积热引起粉尘爆炸。 6.3、环境风险分析 （1）地表水风险分析 本项目废水均不外排，不涉及环境风险物质，因此不涉及风险物质泄漏影响。 （2）大气环境风险分析 本项目不涉及环境风险物质，不涉及风险物质泄漏导致火灾次生污染物影响，项目大气环境影响主要体现在废气系统故障导致的废气事故排放，事故发生时，可能对内部员工产生短期的不利影响；因此，建设单位必须在日常工作中加大管理力度，加强环保管理工作，杜绝废气的事故排放，一旦发生事故，需在最短时间内加以处理。 （3）地下水、土壤环境风险分析 运营期不开采地下水，亦不存在大型地下建筑单体，地下水环境风险源主要为本项目废水收集发生泄漏。本项目废水收集管网进行防腐防渗，渗透系数≤10—10cm/s；项目厂房有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，渗透系数≤10—10cm/s。因此，只要做好防腐防渗措施，本项目地下水、土壤环境风险总体可接受。 （4）火灾/爆炸次生风险分析 集尘设施粉尘清理不及时，长期运转积热引起火灾，导致粉尘爆炸。发生火灾/爆炸会危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全，火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，对周围大气环境质量造成污染。 6.4、环境风险防范措施及应急要求 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于建设和投入运行全过程，认真落实各项环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于建设和投入运行全过程，认真落实各项环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 （1）优化与完善平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道。 （2）车间应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 （3）建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。明确各工种岗位的安全职责，并制定各车间、部门安全管理目标和安全目标考核制度。建设单位负责人应参加有关部门组织的安全生产管理知识培训，经考核上岗。 （4）建立安全生产领导班子，制定安全生产管理网络，实行全面安全管理，并落到实处。制定各岗位和设备的安全操作规程及相应的岗位责任制、交接班制度、安全防火和巡回检查等各项安全管理制度，并监督制度的落实和实施。 （5）建立运转设备、容器等装置的技术档案。及时如实地填写各岗位原始运行、 物料进出等操作记录，并分类存档。组织落实设备的技术检验和维修计划，严禁设备带病或超检验期使用。 （6）做好对员工的安全教育和培训工作，并定期对作业人员进行考核和劳保设施 的检查。对新员工、复岗员工和调换岗位的员工必须坚持进行三级安全教育，经考核合格后方可上岗。对全体员工应进行经常性的安全教育、岗位技能教育、消防和事故应急处理措施教育和考核，提高每个员工的安全意识、风险意识和异常情况下的应急、应变能力。 （7）加强各类废气处理装置巡检和维护，消除设备隐患，保证正常运行，除尘设施定期清理除尘灰，避免积灰过多，进一步降低环境风险。 （8）根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）文件要求，建设单位应对挥发性有机物治理设施开展安全风险辨识管控，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，按照规范标准要求建设污染防治设施，确保相关污染防治设施安全、稳定、有效运行。 综上，建设单位在采取加强管理，严格操作及安全防范措施和事故应急预案后，风险防范措施切实可行，环境风险控制在可接受的水平之内，本项目环境风险可防控。 7、生态 本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 喷淋降尘、对物料进行湿式处理、传送带密闭 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | 本项目无新增废水产生及排放 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废气处理 | 回收粉尘 | 回用至现有项目干粉砂浆拌和工序 | 零排放 |
|  | 废气处理 | 废布袋 | 外售物资回收单位综合利用 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采用分区防渗，一般固废暂存间根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强操作人员工作素质，对废气处理装置的日常运行维护，保证废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目的建设应切实履行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 2、按照环评报告的要求进行排污口规范化设置；根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）属于简化管理，待本项目完成审批后，在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；建立企业内部环境管理机构和制定环境管理制度；按要求设计卫生防护距离，按监测计划定期进行监测，并按国家要求定期填报执行报告。 3、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批环境影响报告表。自环评批复之日起超过5年，方决定项目开工建设的，其环境影响报告表应重新报批审核。 4、建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合规划及土地利用要求，选址合理；在采取合理有效的治理措施后，项目运营过程中产生的各种污染可实现达标排放，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；事故风险水平可被接受。因此，从环保角度出发，在落实各项污染治理措施且确保全部污染物达标排放的前提下，该项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量 （固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 45.144 | 0 | 45.459 | +0.315 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.285 | +0 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 1.245 | +1.245 |
| 综合废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固废 | 回收粉尘 |  | 0 |  | 0 | 34.04 | 0 | 34.04 | +34.04 |
|  | 废布袋 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①